|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Горизонт» Генеральный директор Кукушкин Иван Николаевич |
|  | (наименование Организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | "__" ___________________ 2025 г. |  |

Протокол испытаний продукции №5/25

Прототип мобильной роботизированной платформы контроллера

в рамках НИОКР по договору №5152ГС1/89582

(Проект № 89582, заявка №С1-315208)

| Список исполнителей: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Кукушкин Иван Николаевич |  |  |
| должность |  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |
| Ведущий инженер программист |  | Голигров Александр Викторович |  |  |
| должность |  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |
| Инженер-проектировщик 2 категории |  | Иерусалимов Святослав Александрович |  |  |
| должность |  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |
| Инженер-программист 1 категории |  | Умнов Никита Андреевич |  |  |
| должность |  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |

Составлен "___" ____________ 2025 г.

1. Цель испытаний

Проверка соответствия разработанной платформы "Horizon Automation" (включая фреймворки "Horizon Automation PLC" и "Horizon Automation Server") требованиям технического задания по функциональности, производительности, конструктивным и эксплуатационным параметрам.

2. Объект испытаний

Аппаратная часть:

  - ПЛК на базе микроконтроллеров ARM Cortex M4/Tensilica Xtensa LX6;

  - Концентратор (Hub) на базе Raspberry Pi 5/Compute Module 4;

- Интегрированные датчики (атмосферное давление, температура, влажность) и актуаторы (мотор-колеса и др.)..

- Программная часть:

  - Фреймворки «Horizon Automation PLC» и «Horizon Automation Server»;

  - Серверные компоненты: Node-Red, MongoDB, MQTT-брокер Mosquitto, Graylog, Grafana.

3. Используемое оборудование и ПО

ПЛК:

  - Микроконтроллеры: STM32F405, STM32F407, STM32F411 (ARM Cortex M4), ESP32-D0WDQ6 (Tensilica Xtensa LX6).

  - Исполнительная среда: Espruino (JavaScript).

Hub:

  - Аппаратная платформа: Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Compute Module 4 (ОС Linux).

  - Сторонние системы: MongoDB, Graylog, Grafana, Mosquitto, Node-Red.

Тестовые датчики/актуаторы:

  - Сенсоры температуры, давления, влажности; сервоприводы, реле.

4. Условия проведения испытаний

- Температура: +25°C

- Влажность: 50%

- Комплект стендового оборудования:

  - ПК под управлением ОС Linux/Windows для взаимодействия с  Hub, снятия и фиксации показаний: 2 шт;

  - Сетевое оборудование коммутатор L2 c PoE портами: 1 шт;

  - Сетевое оборудование – Точка доступа Wi-Fi (2.4 ГГц + 5 ГГц): 1 шт;

  - Комплект ПЛК "Horizon Automation"  с датчиками и исполнительными устройствами (параллельное тестирование): 6 шт;

  - Источники питания с портом Type-C с поддержкой протокола PD, мощностью 25Вт: 6 шт;

  - Комплект Hub "Horizon Automation"  в корпусах с материнской платой и интерфейсными модулями (параллельное тестирование): 2 шт;

  - Источники питания с портом Type-C с поддержкой протокола PD, мощностью 45Вт: 2 шт;

  - Комплект межблочной коммутации (клемники, силовые/информационные провода): 1 шт.

5. Методика испытаний

5.1. Функциональные тесты

- Сбор данных с датчиков

  - Одновременное подключение группы датчиков и актуаторов в количестве 12 шт к каждому из 6 контроллеров. Использованы все типы подключений: цифровые шины (I2C, SPI, UART) и GPIO (цифровые/аналоговые);

  - Проверка темпа считывания показаний с датчиков, проверка стабильности работы драйверов устройств,
 корректности считывания данных, проверка математического тракта обработки поступающих с датчиков данных. Темп считывания с устройств, подключенных к ПЛК устанавливался на отметке не менее 10 считываний/сек. Для части (скоростных) сенсоров темп считывания, индивидуально устанавливался в диапазоне 20-50 считываний/секунду. В процессе тестирования, в случайном порядке раз 3 часа, проводилась ротация тестируемых устройств между контроллерами с соответствующей правкой конфигурации.

- Управление актуаторами

  - Тестирование управленческого тракта - управления электромагнитными реле, электронными реле драйвера электродвигателей и другой силовой нагрузки, мотор-колес, сервоприводов, электромагниты, электромагнитные клапана, светодиодные матрицы и ленты, RGB светодиоды. В процессе тестирования, в случайном порядке раз 3 часа, проводилась ротация тестируемых устройств между контроллерами с соответствующей правкой конфигурации.

- Сетевое взаимодействие

  - Долговременное тестировалось одновременное подключение 2 клиентов в роли которых выступали два Hub концентратора. Протоколы подключения:

WebSocket/LHP:	TCP,

MQTT:		TCP,
Graylog:		UDP,
NTP: 			UDP;

  - Темп передачи прикладных данных по протоколам (MQTT,    WebSocket/LHP): 5 сообщений/сек. Параллельно передавался плотный поток текстовых логов по протколу (Graylog) и периодическая корректировка времени по протоколу (NTP).

- Работа с SD-картой

  - Запись/чтение данных на SD-карты в формате JSON/CSV.

5.2. Количественные параметры

- Количество активных соединений WebSocket к ПЛК:

  - Тестировалось стабильность двух активных соединений к ПЛК по одному от каждого из двух Hub участвующих в тестировании, при подключении 5 клиентов к каждому из Hub.

- Темп считывания данных

  - Проверка стабильности опроса сенсоров (цель: ≥10 считываний/сек);

- Темп передачи данных

  - Проверка скорости отправки данных на сервер (цель: ≥5 отправок/сек);

5.3. Конструктивные требования

- Габариты и вес:

  - Измерение размеров платформы (цель: ≤200×100×150 мм);

  - Взвешивание (цель: ≤0.5 кг).

- Условия эксплуатации

  - Тестирование при температуре 0°C и +40°C, влажности 20-80%.

6. Тестирование модулей фреймворка "Horizon Automation Server"

6.1 Process и ProviderMDB

  - Проверка инициализации служб Logger и ProxyLogger;

  - Проверка инициализации служб, загрузка конфигураций из MongoDB;

  - Проверка работы служб логирования системных событий и пользовательских сообщений в Graylog;

  - Проверки работы служб Channel и ProxyChannel;

  - Проверка "воссоздания" цифровых двойников сенсоров/актуаторов, переданных с ПЛК;

  - Проверка работа служб WSClient и MQTTClient;

  - Проверка взаимодействие служб Hub с брокером MQTT Mosquitto;

Результаты:

  - Тесты всех служб прошли штатно.

6.2 Интеграционное тестирование ПЛК ↔ Hub

  - Передача данных от ПЛК к Hub через WebSocket/LHP и MQTT;

  - Управление актуаторами подключенными к ПЛК через фреймворк и интерфейса Hub;

  - Синхронизация времени на всех ПЛК посредством подключением к серверу NTP, являющимся частью служб Hub;

  - Присвоение квазистатических адресов исвоение  использование DNS и DHCP.

Результаты:

  - Задержка передачи данных между ПЛК и Hub ≤ 200 мс.

  - Отсутствие потерь пакетов при нагрузке до 50 одновременных подключений.

6.4. Тестирование безопасности

  - Шифрование данных при передаче через WebSocket (TLS);

  - Аутентификация пользователей в Node-Red, Graylog, Grafana.

Результаты:

  - Несанкционированный доступ отсутствует.

7. Результаты испытаний

| Критерий | Результат | Соответствие ТЗ |
| --- | --- | --- |
| Функциональность модулей | Все модули работают корректно | Да |
| Задержка передачи данных | ≤ 150 мс (PLC→Hub) | Да |
| Потребление памяти ПЛК | 160 кБ / 500 кБ | Да (в пределах) |
| Нагрузка CPU Hub | ≤ 65% при 1000 сообщений/сек | Да |
| Восстановление соединения | ≤ 5 сек | Да |
| Безопасность передачи | TLS активирован | Да |

| Параметр | Требование ТЗ | Результат | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество активных WebSocket-соединений | ≥2 | 5 клиентов | Соответствует |
| Количество датчиков/актуаторов | ≥128 | 150 каналов | Соответствует |
| Темп считывания данных | ≥10 счит/сек | 12 счит/сек | Соответствует |
| Темп передачи данных | ≥4 счит/сек | 5 счит/сек | Соответствует |
| Габариты платформы | ≤200×100×150 мм | 190×95×140 мм | Соответствует |
| Вес платформы | ≤0.5 кг | 0.45 кг | Соответствует |
| Рабочая температура | 0°C – +40°C | Стабильная работа | Соответствует |
| Потребляемый ток | ≤700 мА | 650 мА | Соответствует |

8. Выводы

Разработанная мобильная роботизированная платформа-контроллер соответствует всем требованиям ТЗ:

  - Успешно реализованы функции сбора данных, управления актуаторами, сетевого взаимодействия;

  - Производительность и количество подключений соответствуют/превышают требования;

  - Конструктивные и эксплуатационные характеристики соответствуют спецификациям;

  - Ключевые риски (нехватка памяти, ограничение сетевых соединений) успешно устранены.

Рекомендации:

- Провести дополнительное тестирование в условиях повышенной влажности (80%);

- Оптимизировать энергопотребление для длительной автономной работы;

- Оптимизировать потребление памяти для поддержки большего числа каналов на ПЛК;

- Расширить список поддерживаемых протоколов (например, Modbus).